| Пункт | Наименование |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизель-генераторная установка: SDMO EXEL X 1100 (Франция) |  |  |
|  | Технические характеристики | Выходная мощность (при cos φ = 0,8) | 1000 кВА (800 кВт – основного применения) 1100 кВА (880 кВт -резервного применения) |
|  |  | Потребление топлива при 75% нагрузке | 165 л/час |
|  |  | Производитель двигателя | MTU (Германия) |
|  |  | Тип двигателя | 18V 2000 G63E, дизельный, 4х-такт., 18-и цилиндровый |
|  |  | Частота вращения | 1500 об/мин |
|  |  | Тип электрогенератора | Leroy Somer, 3-х фазный, одноопорный, с самовозбуждением и саморегуляцией, бесщеточный |
|  |  | Выходное напряжение | Переменное, 230/400 В - 50Гц |
|  |  | Класс изоляции, температурный класс | H/H |
|  |  | Стабильность выходного напряжения | ±1% |
|  |  | Стабильность выходной частоты | ±0.25% (Электронный регулятор оборотов) |
|  |  | Габариты | 4570 х2020 х2200 мм |
|  |  | Вес в сухом состоянии | 7160 кг |
| 2 | Пульт управления Telys S5000 с расширенными возможностями |  |  |
| 3 | Комплект автоматики, включающий в себя зарядное устройство, подогреватель охлаждающей жидкости |  |  |
| 4 | Электронный регулятор оборотов |  |  |
| 5 | Глушитель 9 дБ |  |  |
| 6 | Автомат защиты генератора (1600А 3Р) |  |  |
| 7 | Фильтр водоотделитель, Гибкие переходники на выхлопную трубу, Насос для откачки отработанного масла |  |  |
| 8 | Термоизолированный контейнер (30 футов (9х2,5х2,5м)), включающий в себя систему автоматических жалюзи, систему внутреннего освещения, систему автоматического пожаротушения, систему внутреннего обогрева. |  |  |
| 9 | Прицеп |  |  |

“УГМК-Сталь”

625014, г. Тюмень, ул. Чекистов, 42.

Тел/факс: (3452) 53-28-92, 91-48-82